Настройка фотоловушек для отправки GPRS:

- Разархивируйте программу перед началом использования.

- Запустите программу настройки BMC Config и укажите нужную модель фотоловушки и нажмите ОК:

- В списке стран необходимо выбрать «Others…» после чего сразу же откроется окно с настройками «Wap/Internet Parameters»

- Далее заполняем поля:

Заполняем параметры сотового оператора sim-карта которая установлена в фотоловушку «Wap Setting»

Выберете те настройки которые принадлежат вашему сотовому оператору

Мегафон:

Точка доступа(APN): mms

Имя пользователя(Account, User Name): mms

Пароль(Password): mms

Адрес сервера(MMSC): http://mmsc:8002

Адрес прокси(IP, Proxy): 10.10.10.10

Порт прокси(Port): 8080

МТС:

Точка доступа(APN): mms.mts.ru

Имя пользователя(Account, User Name): mts

Пароль(Password): mts

Адрес сервера(MMSC): http://mmsc

Адрес прокси(IP, Proxy): 192.168.192.192

Порт прокси(Port): 8080

Билайн:

Точка доступа(APN): mms.beeline.ru

Имя пользователя(Account, User Name): beeline

Пароль(Password): beeline

Адрес сервера(MMSC): http://mms/

Адрес прокси(IP, Proxy): 192.168.094.023

Порт прокси(Port): 8080

- Далее заполните параметры «Internet setting»

Внимание!!! Выберете те настройки которые принадлежат вашему серверу от почты (mail, yandex, gmail)

Ваша почта должна совпадать с выбором smtp сервера.

Настройки операторов:
Билайн 
APN= internet.beeline.ru 
Account= beeline 
Password= beeline

МТС
APN= internet.mts.ru 
Account=mts 
Password=mts

Мегафон
APN=internet
Account=gdata
Password=gdata

После как все поля заполнены, нажмите ОК.

- Чтобы настроить параметры фотоловушки, нажмите на кнопку «Change Setting», чтобы перейти в настройки фотоловушки

Проверьте чтобы был выбран в разделе «Send To» пункт Email [GPRS] и в разделе «Send Mode» пункт Instant – max number: unlimited.

После как вы настроите фотоловушку нажмите ОК.

- В главном окне не забудьте указать номер телефона администратора в поле Administrator number и электронную почту. Если нужно чтобы фотоловушка отправляла на другие электронные почты, заполните пустые поля.

- Следующий этап, вставьте съемный носитель в картридер, в поле куда сохранить файл выберете ваш носитель и нажмите на кнопку «Save».

Проверьте чтобы на вашей флеш-карте была папка GSM, внутри папки был текстовый файл с названием вашей фотоловушки.

- Далее вставьте накопитель в фотоловушку переключите фотоловушку в тестовый режим для загрузки настроек.

Подождите пока на экране не появится сигнал связи и названия вашего сотового оператора, после чего можете переключить переключатель в положение «ON».

- Фотоловушка готова к работе.